|  | ZINCOCIL - ЧИСТИЙ ЦИНК - ВІДМІННА ЯКІСТЬ - ЗАХИЩАЄ ВІД ІРЖІ - МАЄ ВИСОКУ КРИЮЧУ ЗДАТНІСТЬ - ЗАФАРБОВУЄТЬСЯ - ШВИДКО СОХНЕ І НЕ СТІКАЄ |
| --- | --- |

Характеристики

Цинк в спреї

Холодний цинк в спреї підходить для ретушування на зварених або попередньо гальванізованих частинах (огорожах, гальванізованих структурах, деталях конструкції кузова, залізних деталях, що знаходяться  під впливом атмосферних явищ).

- характеризується підвищеною криючою здатністю. При одному натисканні на розпилювач утворюється плівка розміром приблизно 30 мікрон

- добре захищає від окиснення (довго запобігає окисненню при корозійному випробовуванні в сольовому тумані)

- утворює еластичну плівку, що прилипає до будь-якої поверхні, захищаючи її від окиснення

- колір покриття дуже подібний до такого, який утворюється при тепловій гальванізації

- швидко сохне (протягом 3 хвилин на поверхні) та не стікає

- його можна залишити як остаточне покриття чи пофарбувати

- висока стійкість до стирання.

Заходи безпеки

Ємність під тиском. Не виставляти під дію сонячних променів, не нагрівати понад 50° С. Не пробивати або не спалювати ємність навіть якщо порожня. Уникати безпосереднього вдихання чи попадання спрею в очі. Не розпилювати поблизу відкритого полум'я або розжарених предметів. Остерігатися будь-яких гострих предметів. Не палити. Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати у добре вентильованих приміщеннях. Тільки для професійного використання. Виробник не може нести відповідальності за будь-яку шкоду викликану неправильним використанням виробу. ДУЖЕ ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ.

Спосіб використання

Розпилювати продукт безпосередньо на поверхню, що обробляється з відстані приблизно 20-25см. Працювати при відсутності поблизу відкритого полум'я або розжарених предметів. Використовувати лише необхідну кількість засобу. Потрібно бути дуже обережними з розпиленням в повітря, оскльки може утворитися концентрація горючого газу.  Працювати в добре вентильованому приміщенні, після застосування продукту провітрювати  приміщення.

Упакування

Може поставлятися у: аерозольних балонах, 400/500 мл. нетто - 12шт. у картонному ящику та банках - 4л.

Виробник – SILICONI COMMERCIALE s.r.l. (Італія)