* Вместо шины 155/80R13 можно использовать следующие размерности (не все из них существуют на самом деле):

| Размер диска | Ширина шины: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 155 | +10: 165 | +20: 175 | +30: 185 | +40: 195 | +50: 205 |  |
| 13'' | 155/75R13 16мм - 155/80R13 155/85R13 16мм+ | 165/70R13 16мм - 165/75R13 165/80R13 16мм+ 165/85R13 32мм+ | 175/65R13 20мм - 175/70R13 175/75R13 14мм+ 175/80R13 32мм+ 175/85R13 50мм+ | 185/65R13 185/70R13 12мм+ 185/75R13 30мм+ 185/80R13 48мм+ | 195/60R13 14мм - 195/65R13 195/70R13 26мм+ 195/75R13 44мм+ | 205/55R13 22мм - 205/60R13 205/65R13 18мм+ 205/70R13 40мм+ |  |
| +1: 14'' | 155/65R14 20мм - 155/70R14 155/75R14 10мм+ 155/80R14 26мм+ 155/85R14 42мм+ | 165/60R14 24мм - 165/65R14 165/70R14 10мм+ 165/75R14 26мм+ 165/80R14 42мм+ | 175/60R14 12мм - 175/65R14 175/70R14 24мм+ 175/75R14 40мм+ | 185/55R14 18мм - 185/60R14 185/65R14 18мм+ 185/70R14 38мм+ | 195/55R14 195/60R14 12мм+ 195/65R14 32мм+ | 205/50R14 16мм - 205/55R14 205/60R14 24мм+ 205/65R14 44мм+ |  |
| +2: 15'' | 155/60R15 11мм - 155/65R15 155/70R15 21мм+ 155/75R15 35мм+ | 165/55R15 15мм - 165/60R15 165/65R15 17мм+ 165/70R15 35мм+ | 175/50R15 21мм - 175/55R15 175/60R15 13мм+ 175/65R15 31мм+ 175/70R15 49мм+ | 185/50R15 11мм - 185/55R15 185/60R15 25мм+ 185/65R15 43мм+ | 195/45R15 21мм - 195/50R15 195/55R15 17мм+ 195/60R15 37мм+ | 205/45R15 13мм - 205/50R15 205/55R15 29мм+ 205/60R15 49мм+ |  |
| +3: 16'' | 155/50R16 16мм - 155/55R16 155/60R16 14мм+ 155/65R16 30мм+ 155/70R16 46мм+ | 165/45R16 24мм - 165/50R16 165/55R16 10мм+ 165/60R16 26мм+ 165/65R16 42мм+ | 175/45R16 14мм - 175/50R16 175/55R16 20мм+ 175/60R16 38мм+ | 185/40R16 24мм - 185/45R16 185/50R16 14мм+ 185/55R16 32мм+ 185/60R16 50мм+ | 195/40R16 16мм - 195/45R16 195/50R16 24мм+ 195/55R16 42мм+ | 205/40R16 205/45R16 12мм+ 205/50R16 34мм+ |  |
| +4: 17'' | 155/40R17 22мм - 155/45R17 155/50R17 10мм+ 155/55R17 24мм+ 155/60R17 40мм+ | 165/40R17 14мм - 165/45R17 165/50R17 20мм+ 165/55R17 36мм+ | 175/35R17 24мм - 175/40R17 175/45R17 12мм+ 175/50R17 30мм+ 175/55R17 46мм+ | 185/35R17 16мм - 185/40R17 185/45R17 20мм+ 185/50R17 40мм+ | 195/35R17 10мм - 195/40R17 10мм+ 195/45R17 30мм+ 195/50R17 50мм+ | 205/30R17 22мм - 205/35R17 205/40R17 18мм+ 205/45R17 38мм+ |  |