Восстановление GDFS

GDFS:
- Это «тайник» телефона, где хранятся все установки и настройки (там также хранится копия IMEI), телефонная книга, профили, ну и SIMlock - блокировка под конкретного оператора. В отличие от других производителей используется NVRAM.

IMEI: (International Mobile Equipment Identity)
- 15-значное число которое включает в себя информацию о производителе/месте производства, модели, и серийный номер телефона. Модель и производитель занимают первые 8 цифр IMEI, известных как Type Allocation Code/TAC. Оставшаяся часть IMEI задаётся производителем, с контрольной цифрой в конце, которая никогда не передаётся. Эта цифра вычисляется по остатку IMEI. Стоит отметить, что в телефонах на платформе SE IMEI хранится в двух местах в OTP (единожды программируемой памяти) и в GDFS. IMEI который в GDFS обычно читается из OTP но это можно обойти функцией программы SETool "изменить" IMEI. Этот патч прошивки разрешает иметь различные IMEI в OTP и GDFS. В сеть передается IMEI из GDFS, поэтому его изменение может разблокировать телефоны блокированные для работы под определенного оператора. SEUS этим не проведешь, с другой стороны, стоит отметить, что смена IMEI является незаконной в большинстве стран.

- Здесь Вы можете сделать анализ IMEI своего телефона!

Лучше всего делать бэкап GDFS сразу после покупки и перед любыми операциями со своим телефоном!
О том как сделать бэкап, можно узнать в следующей теме:

- Запись и чтение GDFS

Если по каким-то причинам вы его не сделали, в этой теме описан способ возможного восстановления GDFS!

Прошу обратить внимание телефон с логами выдающими ошибки 
CSloader refused to start GDFS services,error is:29 
либо же 
set_gdfs_props failed, exiting 
и при этом мигает лампочка в районе ИК порта не удастся восстановить ЭТИМ СПОСОБОМ !

Также, если флешер выдаёт ошибку 
ldr_on_ldr hdr no ack (10)
CSloader uploading failed,exiting
Это признак не рабочей флеши!

Для этого существует универсальное решение под названием Ultimate Unlocker Подробнее здесь

Поддерживаются телефоны на платформе DB2020 и DB2010; CID 49/50/51/52:

- K530, K550, K610, K750, K770, K790, K800, K810, S500, T650, V630, W550, W600, W700, W580, W610, W660, W710, W810, W830, W850, W880, Z530, Z550, Z610, Z710.

Возможные симптомы:
- Телефон не включается
- Мигает белым дисплеем
- Отсутствует сигнал сети или периодически пропадает
- Нет коннекта через DCU-60, не через «C» не через «2+5», а также через:

Цитата:

- Вынимаем аккумулятор, вставляем кабель в телефон, зажимаем кнопку «C» и не отпуская вставляем аккумулятор в телефон.

Если неработоспособность Вашего телефона вызвана вследствие неправильной прошивки. К примеру прошили K790 в K800/K810 - чего делать категорически не рекомендуется, т.к. телефоны аппаратно разные!

Перед началом восстановления обязательно поставьте прошивку от своего телефона!

Все операции Вы проделываете на свой страх и риск. Просьба делать всё внимательно!

Восстановление GDFS

Необходимый софт:

- SETool2 Lite v1.11

- GDFS для DB2020 BIN Format

- GDFS для DB2010 BIN Format

- Стандартный кабель из комплекта - DCU-60 (65).

1. Запускаем SETool2 Lite. В Phone Type выбираем модель телефона.
2. Рядом с «Misc files» нажимаем на кнопку «E» и вписываем следующие строки:

Цитата:

gdfsread:00020e5a gdfsread:00020e48 gdfsread:00010851 gdfsread:00000006 gdfsread:0000000E gdfsread:00000013 gdfsread:0000001C gdfsread:00000018 gdfsread:000000AA

3. Сохраняем скрипт. Этот скрипт сохраняет Зону Переменных безопасности Вашего телефонаНазываем как пожелаете. Затем выбираем его в «Misc files» т.е. указываем к нему путь.
4. Нажимаем «Write SCRIPT». На выключенном телефоне зажимаем кнопку «С» и вставляем кабель. Если телефон не коннектится, вместо кнопки «С» жмём «2+5» - это поможет при условии что ваш телефон не убит по железу!
ЭТОТ СКРИПТ ВЫПОЛНЯЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЕМ СРАЗУ GDFS ,ИНАЧЕ ПОЛУЧИТЕ МЁРТЫЙ ТЕЛЕФОН,КОТОРЫЙ МОЖНО БУДЕТ ВОССТАНОВИТЬ ТОЛЬКО В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ ИЛИ ПРОГРАММОЙ
Ultimate Unlocker
И если кто то из Вас залил в телефон чистый или чужой GDFS ,не забекапив эту зону,то о бесплатном восстановлении можете забыть !

Также такой скрипт рекомендуется выполнять владельцам телефонов DB2010только CID 49 и выше перед заливкой не родного GDFS - это избавит Вас от анлока телефона сервисным кабелем вызывающую проблему вечного Please wait. Далее делать всё также как описано ниже!
5. После прошивки скрипта, отключаем телефон от кабеля и передергиваем аккумулятор.
6. Теперь в «Misc files» указываем путь к скачанному файлу GDFS (.bin) и нажимаем «Write GDFS», , затем подключаем телефон к кабелю через комбинацию 2+5. После завершения процесса отключаем телефон от кабеля и передергиваем аккумулятор.
7. Далее заходим в папку со своим SETool`ом ,либо в папку где был создан сам скрипт для прочтения(тот который назвали как пожелали) и видим текстовый документ (прим. 10 Кб) с названием Вашего родного IMEI. 
Это и есть Зона переменных безопасности в виде скрипта-и этот файл намного важнее самого бекапа GDFS(не рекомендую его терять или удалять)
8. После выполнения скрипта теекстовый файл будет иметь следующий вид, только строки там будут намного длиннее:

Цитата:

gdfswrite:00020E5A02030110973E49966CB6............ .... gdfswrite:00020E480102011074B85B66610E............ . gdfswrite:00010851000300120001000F0001............ .. gdfswrite:00000006275DF29FC54431048FC6............ ... gdfswrite:00000013FE3DA55C73002030790F............ .. gdfswrite:0000000ECBEFBD6E9449BD889B93............ ....... gdfswrite:0000001C2508D868E9E61C3C98B8............ ....... gdfswrite:000000AA12FFFFFFFFFFFFFFFFFF gdfswrite:00000018FF

9. Затем выбираем его в «Misc files» т.е. указываем к нему путь.
10. Нажимаем «Write SCRIPT». Зажимаем кнопку «С» или «2+5» и вставляем кабель. 
11. Если в телефоне прошивка была в порядке ,он включится и будет работать,если нет -необходимо полностью прошить телефон.
12. B случаях с отсутствием коннекта через «С» и «2+5» необходимо иметь сервисный кабель!