Таблица кодов ошибок.

| Код | Информация о датчике | Причина ошибки |
| --- | --- | --- |
| 13 | датчик кислорода | нет изменения напряжения |
| 14 | цепь температуры охлаждающей жидкости | высокая температура |
| 15 | цепь температуры охлаждающей жидкости | низкая температура |
| 21 | цепь датчика положения дроссельной заслонки | высокое напряжение сигнала |
| 22 | цепь датчика положения дроссельной заслонки | низкое напряжение сигнала |
| 23 | цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе | низкая температура |
| 24 | цепь датчика скорости автомобиля | нет сигнала |
| 25 | цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе | высокая температура |
| 33 | цепь датчика абсолютного давления (МАР) | высокое напряжение сигнала, т.е. низкий вакуум |
| 34 | цепь датчика абсолютного давления (МАР) | низкое напряжение сигнала, т.е. высокий вакуум |
| 35 | отклонение оборотов холостого хода |  |
| 42 | цепь электронного регулирования момента зажигания (EST) |  |
| 44 | датчик кислорода | бедная смесь |
| 45 | датчик кислорода | богатая смесь |
| 51 | неисправность блока калибровки памяти |  |
| 54 | нарушение регулировки содержания СО | Неисправность резистора СО |